IP-Netz BSA – GAP-Analyse F4-GEVI

Impressum

| Erstelldatum / Revisionsdatum: | 01.04.2019 |
| --- | --- |
| Ersteller/in: | Daniel Gähwiler, Patrick Gerber |
| Verzeichnis / Dateiname: | 2019-03-01_IPNetzBSA_GAP-Analyse_F4-GEVI_v1.1.docx |
| Anzahl Seiten: |  |
| Genehmigt am: | 01.04.2019 |
| Genehmigt von: | Jean-Paul Schnetz |

Änderungsverzeichnis

| Version | Datum | Ersteller | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 19.12.2018 | Ga | Entwurf nach der Besprechung mit F4 und den Planern / Fachunterstützung GEVI |
| 1.0 | 01.03.2019 | Ga | Finale Version nach Feedback Filiale/GE |
| 1.1 | 01.04.2019 | Ga | Kommentare aufgrund Rückmeldung F4 eingefügt |

Inhaltsverzeichnis

IP-Netz BSA – GAP-Analyse F4-GEVI	1

1.	Einleitung	3

1.1.	Ziel und Zweck des Dokumentes	3

1.2.	Grundlagen	3

1.3.	Vorgehen	3

1.4.	Stakeholder	4

2.	IST-Situation und GAP-Analyse	5

2.1.	Grobstruktur IP-Netz BSA GEVI	5

2.2.	GAP-Analyse	5

2.3.	Zusammenfassung und wichtigste Erkenntnisse	8

# Einleitung

## Ziel und Zweck des Dokumentes

Das vorliegende Dokument zeigt die IST-Situation des IP-Netzes BSA GEVI und die Abweichungen (GAPs) zur ASTRA-Richtlinie 13040 IP-Netz BSA auf.

Zudem werden mögliche Stossrichtungen vorgeschlagen, wie diese Abweichungen zur Richtlinie vermindert bzw. ganz eliminiert werden können. Die vorgeschlagenen Stossrichtungen sollen als Grundlage für die weiteren Diskussionen im Rahmen der Migrationsplanung dienen.

## Grundlagen

Folgende Dokumente dienen als Grundlage:

- ASTRA Richtlinie 13040 IP-Netz BSA V1.0

- Fragebogen «Zustand Netzwerke der GE» inkl. von den Filialen / GE zur Verfügung gestellte Dokumente wie Netzwerkkonzept, Übersichten, etc.

## Vorgehen

Für die GAP-Analyse wurde für alle Filialen bzw. GE ein identisches Verfahren mit folgenden Schritten durchgeführt:

- Umfrage mittels eines strukturierten Fragebogens. Diese Phase wurde bis 30. Oktober 2018 abgeschlossen.

- Auswertung des Fragebogens und Studium der Netzwerkunterlegen. Daraus wurde ein erster Entwurf der GAP-Analyse erstellt.

- Vorstellen der ersten Ergebnisse, Klärung von Fragen und Diskussion zusammen mit den Filialen / GE im Zeitraum 28.11.2018 bis 06.12.2018. 

Teilnehmer F4-GEVI und GEVII:

| Ort, Datum | ASTRA Filiale Winterthur, 04.12.2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Teilnehmer | Lukas Geel, ASTRA F4 Robert Hämmerli, ASTRA F4 Markus Eisenlohr, ASTRA | Jean-Paul Schnetz, ASTRA Urs Luther, ASTRA Daniel Gähwiler, CSI Consulting Patrick Gerber, CSI Consulting |
| Traktanden | - Ist-Zustand : présentation et consolidation - GAP-Analyse : présentation, discussion - fixation des prochaines étapes - divers |  |

Zusätzlich fand eine Besprechung der technischen Infrastruktur in Winterthur mit den Planern der GEVI statt:

| Ort, Datum | ASTRA Filiale Winterthur, 18.12.2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Teilnehmer | Robert Hämmerli, ASTRA F4 Martin Meyer, Martin Meyer AG Rolf Bügler, Infoworks GmbH | Urs Luther, ASTRA Daniel Gähwiler, CSI Consulting Patrick Gerber, CSI Consulting |
| Traktanden | - Vorstellung und Diskussion IP-Netz BSA GEVI |  |

- Review / Gegenlesen der GAP-Analyse V0.8 durch die Filialen / GE bis 18.01.2019.

- Klärung von noch offenen Punkten und erstellen der Version V1.0 bis Ende Februar 2019.

- Genehmigung der GAP-Analyse durch LA SA-CH März 2019.

## Stakeholder

| Rolle | Firma / Name |
| --- | --- |
| Kontakt Filiale (EP) | Robert Hämmerli, ASTRA F4 +41 58 480 47 31 robert.haemmerli@astra.admin.ch |
| GE |  |
| BSA Fachunterstützung | Markus Eisenlohr, ASTRA +41 58 465 46 51 markus.eisenlohr@astra.admin.ch |
| Projektplanung / Engineering | Martin Meyer AG Martin Meyer +41 71 243 52 52 (Direkt 50) martin.meyer@martinmeyerag.ch Info Works GmbH Rolf Bügler +41 52 315 48 86 rolfbuegler@infoworks.ch |
| Unternehmer / Unterstützung Betrieb | ITRIS Enterprise AG |

# IST-Situation und GAP-Analyse

## Grobstruktur IP-Netz BSA GEVI

Das IP-Netz BSA der GEVI ist wie folgt aufgebaut und strukturiert:

Abbildung 2.1: Architektur IP-Netz BSA GEVI

Die einzelnen Aspekte des Netzwerks werden in Kap. 2.2 näher erläutert.

Die letzte Erneuerung des IP-Netz BSA der GEVI wurde im Januar 2015 gestartet und Mitte 2019 abgeschlossen.

## GAP-Analyse

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse werden in der folgenden Übersicht tabellarisch

Grün	= keine / geringe Abweichungen zur RiLi vorhanden

Gelb 	= Abweichungen zur RiLi vorhanden

Rot 	= grosse / sehr grosse Abweichungen zur RiLi vorhanden

| Thema | IST | GAP | Stossrichtungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Trennung National- und Kantonsstrassen | Die Kantons- und Nationalstrassen werden über zwei dedizierte, identisch aufgebaute Netzwerkstrukturen erschlossen (Backbone mit n Distributed Networks). Die beiden Strukturen sind über ihre Backbones an zwei Standorten miteinander verbunden. Die beiden Netze sind logisch völlig getrennt und es werden separate NMS für KS und NS eingesetzt. | Die beiden Netzwerke sind sauber voneinander getrennt. Die Netzübergänge sind nach Stand der Technik realisiert. | Kein Handlungsbedarf |
| Architektur (RiLi Kap. 2) | Das Netzwerk ist aufgebaut auf einem Backbone und mehreren Distributed Networks (DNW) d.h. Ringe von Distributions-Knoten, die einen sogenannten Überwachungsbereich erschliessen. Die Überwachungsbereiche umfassen i.d.R. mehrere BSA-Abschnitte. Das ganze Netz (der Backbone und die DNW) ist in MPLS-Technologie aufgebaut. | Die Topologie ist sehr nahe an der RiLi. Die Knoten an den einzelnen Standorten bestehen jeweils aus zwei gestackten Switches, von zwei Seiten her erschlossen werden die i.d.R. sogar mit Wegredundanz der Gebäudeeinführung, d.h. physisch ist eine gute Redundanz vorhanden. Logisch entspricht das Netz schon in vielen Teilbereichen den Anforderungen aus der Richtlinie, ebenso stehen ein Teil der geforderten Dienste zur Verfügung bspw. L3-Dienste, Router-Router Interfaces/Protokolle. | Aus Sicht physischer und logischer Aufbau besteht kein Handlungsbedarf. Im Hinblick auf zukünftige Anforderungen vor allem die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Geräte im Bereich L2-Dienste und Service-Monitoring (OAM) bei MPLS prüfen. |
|  | Es bestehen verschiedene Netzübergänge an verschiedenen Standorten zu Partnern der GEVI. Überall dort, wo Zugriff von aussen nach innen verlangt wird, wird der Verkehr über eine DMZ geführt (kontrollierter Zugang und Zugriff). | Die Netzübergänge sind nach Stand der Technik realisiert und bieten eine gute Sicherheit. Die konsequente Nutzung der Access-Control-Lists schon mit IPv4 entspricht den IPv6-Konzepten der RiLi. | Kein Handlungsbedarf. |
|  | Auf der Feldebene werden die IP-Systeme direkt an den DNW-Knoten angeschlossen. Wo die Portdichte der Switches nicht ausreicht, werden zusätzliche Feldswitches eingesetzt und so zusätzliche Ports zur Verfügung gestellt. | Diese Lösung kann als funktional höherwertige Umsetzungsvariante der Richtlinie angesehen werden, obwohl in der Richtlinie die Geräte der Erschliessungsringe getrennt werden von denen des Access. Die RiLi fordert nicht, dass Endgeräte direkt an den MPLS-Routern angeschlossen werden, sondern erlaubt (und spezifiziert) die Nutzung eines L2-Access-Layers. Die einbeinige Verlängerung auf die BSA-Switches entspricht nicht der RiLi. | Topologie im Access prüfen und vor allem nicht redundante Verbindungen zu den BSA-Switches vermeiden. |
| Netzausrüstung (RiLi Kap. 3) | 10/1 Gbit-Ethernet Technologie im Einsatz | Es wird keine 100 Gbit-Ethernet Technologie eingesetzt. | Bei künftigen Beschaffungen bewusst 100GBit-Technologie berücksichtigen und mind. als Alternativangebot für die Erschliessungsringe beurteilen. |
|  | Der Backbone-Knoten haben eine Kapazität von 10GBit/s. | Der Backbone erbringt die erforderlichen Bandbreiten von 10 Gbit/s auf dem ganzen Erschliessungsring. | Kein Handlungsbedarf |
|  | Im Bereich Erschliessungsringe (Core/Distribution) wird Campus Ausrüstung von Cisco eingesetzt. | Die eingesetzte Netzausrüstung ist nur bedingt geeignet für den Einsatz in einem MPLS-Erschliessungsring. Die Cisco Bestandsgeräte der Familien C3750, C3650 aber auch die neuen C9300 haben funktionale Mängel im Bereich MPLS. Der hauptsächlich eingesetzte Switch C9300 ist ein moderner guter Switch für den Access Bereich (Feldebene), ist aber kein Carrier-Grade-Switch im Sinne der RiLi. | Bei künftigen Beschaffungen im Bereich Erschliessungsringe auf höherwertiges Carrier-Grade-Equipment umsteigen. |
|  | Synchronisation erfolgt über NTP, kein PTP und SyncE eingesetzt | Für zukünftige Anwendungen ist das Netz auf eine bessere bzw. genauere Synchronisation auszurichten. D.h. die Core- und die Distributionsebene sollen nachgerüstet werden (in RiLi sind dies die Erschliessungsringe). Dies ermöglicht es, bei Bedarf eine genauere Synchronisation auf den Abschnitten zur Verfügung zu haben. Die C9300 stellen die Funktionalität je nach Lizenzierung zur Verfügung | PTP und SyncE sollen bis hinunter auf die Abschnittsrouter zur Verfügung stellen. |
| Netzausrüstung IPv6 | Grundsätzlich ist die Netzausrüstung IPv6 ready. | Die Netzwerkausrüstung muss native IPv6 vollumfänglich unterstützen und bestehende Ausrüstung im Access sind für ein Management über IPv6 zu konfigurieren. Der C9300 ist dafür ausgelegt und wird vom Hersteller betreffend IPv6 sicher weiterentwickelt. | Kein Handlungsbedarf. |
| Tool (RiLi Kap. 5-9) | IPAM/DDI-Tool: kein dediziertes Tool im Einsatz | Aktuell werden die IPv4-Adressen über Excel verwaltet. | IPAM/DDI-Tool wird Ende 2019 zur Verfügung gestellt |
|  | NAC: kein vom NMS getrenntes NAC im Einsatz | Die RiLi fordert ein zentrales Security Management, das unabhängig vom NMS die NAC- Funktion verwaltet. | NAC-Tool wird 2020 zur Verfügung gestellt - proaktiv sind keine Massnahmen durch die GE erforderlich |
|  | NMS: Das NMS besteht aus zwei Tools. Whatsup Gold wird als Überwachungs-Tool im Bereich Infrastruktur eingesetzt (Monitoring und Alarming) Cisco Prime ist im Einsatz zur Konfiguration der Netzausrüstung und teilweise Netzdienste (Services). | Whatsup Gold deckt den klassischen Infrastrukturbereich mit Switch Port Management, Überwachung und Alarming ab. Prime ist die hauseigene Cisco Lösung und wird bei der GEVI als Konfigurationstool eingesetzt. Die beiden zur Verfügung stehenden Tools sind mächtige Werkzeuge und decken den in der Richtlinie geforderten Funktionsumfang grundsätzlich ab, werden aber durch den Betrieb erst in Ansätzen genutzt. | Die zur Verfügung stehenden Tools noch besser einsetzen, vor allem hinsichtlich Automatisierung und Service Management (Dienstkonfiguration und Reporting auf Stufe Dienst). |

## Zusammenfassung und wichtigste Erkenntnisse

Das IP-Netz BSA der GEVI ist ein physisch und logisch gut aufgebautes Netz und entspricht in vielen Punkten den Anforderungen der Richtlinie. Das Netz bietet eine gute Verfügbarkeit und erfüllt in weiten Teilen die Grundsätze der Richtlinie in Bezug auf Verfügbarkeit und Sicherheit. Die Struktur weicht mit den DNW von den Erschliessungsringen der BSA-Abschnitte ab. Ob eine Anpassung sinnvoll ist, kann erst in der Migrationsplanung erarbeitet werden.

Als Netzwerkgeräte werden ausschliesslich moderne Campus-Netzwerkausrüstungen eingesetzt (die letzten alten Switches im Erschliessungsring werden bis Ende April 2019 ersetzt). Obwohl diese Geräte MPLS-fähig sind, bleiben die Geräte Campus-Switches und bieten nicht den Funktionsumfang und die Robustheit von Carrier-Ausrüstung bspw. im Bereich L2-Dienste über MPLS. Beim nächsten Erneuerungszyklus sollte deshalb auf Carrier-Grade Ausrüstung umgeschwenkt werden.

Als NMS werden Whatsup Gold und Cisco Prime eingesetzt, welche grundsätzlich die geforderten Funktionen abdecken können. Leider wird im Betrieb erst ein Teil der möglichen Funktionen genutzt. Im Hinblick auf ein dienstorientiertes Netz, wie dies von der Richtlinie gefordert wird, sollten die Service Management Funktionalitäten der vorhandenen Tools konsequent genutzt werden, d.h. dienstbezogenes Konfigurieren, Überwachen und Reporten.

Im Bereich Security ist keine betrieblich getrennte Network Access Control (NAC) vorhanden. Ebenso ist wie in allen anderen GE kein IPv6 im Einsatz, die eingesetzte Ausrüstung ist aber IPv6-tauglich.

Bei den Stossrichtungen geht es noch nicht um einzelne Massnahmen, sondern um erste Ideen wohin die Migrationsplanung steuern soll. Die einzelnen Massnahmen werden in der Migrationsplanung ausgearbeitet und auch priorisiert.

Aus den vorhandenen Unterlagen geht nicht ganz klar hervor, wie die Redundanz im Access-Bereich realisiert ist.

Die folgende Rückmeldung der F4 haben wir nicht ganz verstanden: «Die redundante Anbindung der BSA-Switches an das Distributednetz kann wie beschrieben als "kritisch" betrachtet werden, wenn man das Design jedoch im Detail anschaut ist dieser Punkt nicht stichhaltig: ….» Wir schlagen vor, diesen Punkt im Rahmen der Migrationsplanung im Detail zu analysieren.

Bei dieser Anforderung geht es nicht darum, dass eine Bandbreite von 100 Gbit/s gefordert wird. Es geht bei der Anforderung viel mehr um Technologie, die einen kostengünstigeren Betrieb zulässt bspw. massiv kleinerer Stromverbrauch.

Der Begriff Carrier-Grade ist eine informelle Angabe für die Ausfallsicherheit eines Systems. Mit dem Begriff Carrier-Grade wird zum Ausdruck gebracht, dass aktive Komponenten (Hardware und Software) in Telekommunikationsnetzen nur dann von den Netzbetreibern (den carriern) eingesetzt werden können, wenn sie eine entsprechend hohe Ausfallsicherheit besitzen. Bei den Switches im Access Bereich (LAN Switch) sind die Erwartungen üblicherweise wesentlich geringer.

Eine technische Spezifikation für zukünftige Beschaffungen ist beim Kernteam IP-Netz BSA vorhanden und kann jederzeit eingesehen werden.