Eidgenössisches Departement für

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

IP-Netz BSA – GAP-Analyse F4-GEVII

Impressum

Erstelldatum / Revisionsdatum:	01.04.2019

Ersteller/in:	Daniel Gähwiler, Patrick Gerber, Urs Luther

Verzeichnis / Dateiname:	2019-03-01_IPNetzBSA_GAP-Analyse_F4- GEVII_v1.1.docx

Anzahl Seiten:

Genehmigt am:	01.04.2019

Genehmigt von:	Jean-Paul Schnetz

| Version | Datum | Ersteller | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 14.12.2018 | Ga | Entwurf nach der Besprechung mit F4 |
| 1.0 | 01.03.2019 | Ga | Finale Version nach Feedback Filiale/GE |
| 1.1 | 01.04.2019 | Ga | Kommentare aufgrund Rückmeldung F4 eingefügt |

Änderungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

IP-Netz BSA – GAP-Analyse F4-GEVII	1

1.	Einleitung	3

|  | 1.1. | Ziel und Zweck des Dokumentes | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. | Grundlagen | 3 |
|  | 1.3. | Vorgehen | 3 |
|  | 1.4. | Stakeholder | 4 |
| 2. |  | IST-Situation und GAP-Analyse | 5 |
|  | 2.1. | Grobstruktur IP-Netz BSA GEVII | 5 |
|  | 2.2. | GAP-Analyse | 5 |
|  | 2.3. | Zusammenfassung und wichtigste Erkenntnisse | 8 |

1.       Einleitung

1.1.      Ziel und Zweck des Dokumentes

Das vorliegende Dokument zeigt die IST-Situation des IP-Netzes BSA GEVII und die Abwei- chungen (GAPs) zur ASTRA-Richtlinie 13040 IP-Netz BSA auf.

Zudem werden mögliche Stossrichtungen vorgeschlagen, wie diese Abweichungen zur Richt- linie vermindert bzw. ganz eliminiert werden können. Die vorgeschlagenen Stossrichtungen sollen als Grundlage für die weiteren Diskussionen im Rahmen der Migrationsplanung dienen.

1.2.      Grundlagen

Folgende Dokumente dienen als Grundlage:

	ASTRA Richtlinie 13040 IP-Netz BSA V1.0

	Fragebogen «Zustand Netzwerke der GE» inkl. von den Filialen / GE zur Verfügung gestellte Dokumente wie Netzwerkkonzept, Übersichten, etc.

1.3.      Vorgehen

Für die GAP-Analyse wurde für alle Filialen bzw. GE ein identisches Verfahren mit folgenden

Schritten durchgeführt:

1.  Umfrage mittels eines strukturierten Fragebogens. Diese Phase wurde bis 30. Okto- ber 2018 abgeschlossen.

2.  Auswertung des Fragebogens und Studium der Netzwerkunterlegen. Daraus wurde ein erster Entwurf der GAP-Analyse erstellt.

3.  Vorstellen der ersten Ergebnisse, Klärung von Fragen und Diskussion zusammen mit

den Filialen / GE im Zeitraum 28.11.2018 bis 06.12.2018.

Teilnehmer F4-GEVI und GEVII:

| Ort, Datum | ASTRA Filiale Winterthur, 04.12.2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Teilnehmer | Lukas Geel, ASTRA F4 Robert Hämmerli, ASTRA F4 Markus Eisenlohr, ASTRA | Jean-Paul Schnetz, ASTRA Urs Luther, ASTRA Daniel Gähwiler, CSI Consulting Patrick Gerber, CSI Consulting |
| Traktanden |  Ist-Zustand : présentation et consolidation  GAP-Analyse : présentation, discussion  fixation des prochaines étapes  divers |  |

4.  Review / Gegenlesen der GAP-Analyse V0.8 durch die Filialen / GE bis 18.01.2019.

5.  Klärung von noch offenen Punkten und erstellen der Version V1.0 bis Ende Februar

2019.

6.  Genehmigung der GAP-Analyse durch LA SA-CH März 2019.

1.4.	Stakeholder

| Rolle | Firma / Name |
| --- | --- |
| Kontakt Filiale (EP) | Robert Hämmerli, ASTRA F4 +41 58 480 47 31 robert.haemmerli@astra.admin.ch |
| GE | Roger Züger, GEVII +41 44 736 54 37 roger.zueger@bd.zh.ch |
| BSA Fachunterstützung | Markus Eisenlohr, ASTRA +41 58 465 46 51 markus.eisenlohr@astra.admin.ch |
| Projektplanung / Engineering | R.Brüniger AG Zwillikerstrasse 8 8913 Ottenbach |
| Unternehmer / Unterstützung Betrieb | Netcloud AG Filiale Winterthur Gewerbehaus Nägelsee Schlachthofstrasse 19 8406 Winterthur |

2.	IST-Situation und GAP-Analyse

2.1.	Grobstruktur IP-Netz BSA GEVII

Das IP-Netz BSA der GEVII ist wie folgt aufgebaut und strukturiert:

Abbildung 2.1: Architektur IP-Netz BSA GEVII

Die einzelnen Aspekte des Netzwerks werden in Kap. 2.2 näher erläutert.

Die letzte Erneuerung des IP-Netz BSA der GEVII wurde im November 2014 gestartet und im

August 2017 abgeschlossen.

2.2.	GAP-Analyse

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse werden in der folgenden Übersicht tabellarisch dargestellt. Der Farbcode in der ersten Spalte ist dabei wie folgt zu interpretieren:

Grün	= keine / geringe Abweichungen zur RiLi vorhanden

Gelb	= Abweichungen zur RiLi vorhanden

Rot	= grosse / sehr grosse Abweichungen zur RiLi vorhanden

| Thema | IST | GAP | Stossrichtungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Trennung National- und Kan- tonsstrassen | Die Kantons- und Natio- nalstrassen sind vollstän- dig getrennt. | kein GAP | kein Handlungsbedarf |
| Architektur (RiLi Kap. 2) | Das BKN ZH beruht auf dem klassischen, logi- schen 3-Schicht Modell (Core, Distribution, Ac- cess). Es besteht im Teil ZH aus vier Core-Swit- ches, im BKN-Teil SH aus zwei weiteren Core-Swit- ches. Die vier Core Swit- ches sind untereinander mit einem 40GB Ring Netzwerk verbunden, die Schaffhauser Standorte sind mit 2x1 Gbit/s ange- bunden (nicht wegredun- dant). Die Distribution Switches sind jeweils mit zwei 10GB LWL an unter- schiedliche Core Switches angeschlossen. | Die Ebenen Core und Distri- bution werden in der RiLi zu- sammengefasst. Die RiLi baut bewusst auf flache Strukturen und moderne Net- work-Network-Protokolle (IS- IS bei MPLS-Core, BGP zu den Access-Switches). Der Backbone nutzt aktuell eine Lite-Version von VRF/MPLS. Sinnvoll wäre aber eine kom- plette Umstellung auf Carrier- Grade-MPLS, um auch die Vorteile von MPLS nutzen zu können. | Core und Distribution logisch zusammenfüh- ren und auf MPLS- Strukturen überführen. |
|  | Im Regelfall ist der Ac- cess-Switch zusammen mit dem Distributions- Switch physisch auf der- selben Hardware realisiert. An den Access Switches sind die Ringe der Feld- ebene angeschlossen (maximal 8 Switches). Teilweise sind auch Stich- leitung verbaut. | Grundsätzlich eine gute Ar- chitektur. Bei den Stichleitun- gen sollte allerdings noch- mals geprüft werden, ob nicht doch eine redundante Verbindung gebaut werden könnte. Beispiel Tunnel Uetliberg: Verbindungen zu den L2- Switches Wannenboden, Uto, Gänziloo | Stichleitung prüfen und mit redundanten Ver- bindungen ergänzen (Ringe schliessen oder sternförmige Anbin- dung) |
|  | Heute noch vorhandenes separates Video System, welches auf einem dedi- zierten Netz realisiert wurde, wird im 2019 er- setzt und auf das IP-Netz BSA GE überführt. | Nach Überführung kein Gap mehr vorhanden | Nach Überführung kein Handlungsbedarf mehr |
| Netzausrüs- tung (RiLi Kap. 3) | 40/10/1 Gbit-Ethernet Technologie im Einsatz | Es wird keine 100 Gbit-Ether- net Technologie eingesetzt. | Bei künftigen Beschaf- fungen bewusst 100GBit-Technologie berücksichtigen und mind. als Alternativan- gebot für die Erschlies- sungsringe beurteilen. |
|  | Der Core- und Distributi- ons-Knoten werden über 40/10 Gbit-Links verbun- den. Ausnahme SH mit 1 Gbit. | Der Erschliessungsring (Core/Distribution) erbringt die erforderlichen Bandbrei- ten von 10 Gbit/s auf dem grossen Teil des Erschlies- sungsrings. Links in den Kt. SH erfüllen die Vorgaben nicht. | Backbone Links nach SH auf 10 Gbit aus- bauen. |
|  | Im Bereich Erschlies- sungsringe (Core/Distribu- tion) wird Campus Ausrüs- tung von Cisco eingesetzt. VRF-Lite im Einsatz, d.h. VRF ohne MPLS. | Die eingesetzte Netzausrüs- tung ist nicht geeignet für den Einsatz in einem MPLS- Erschliessungsring. Einzig die L3-Switches der Serie 6840 können als MPLS Rou- ter eigesetzt werden, werden aber von Cisco kaum mehr weiterentwickelt ("alte Cisco- Welt"). Die Cisco Geräte der Fami- lien C3850 und C3750 haben funktionale Mängel im Be- reich MPLS. Zudem haben die Switches EOS/EOL er- reicht oder werden dies dem- nächst erreichen ("alte Cisco-Welt").1 | Bei künftigen Beschaf- fungen im Bereich Er- schliessungsringe auf aktuelles Carrier- Grade-Equipment um- steigen. |
|  | Synchronisation erfolgt über NTP, kein PTP und SyncE eingesetzt | Für zukünftige Anwendungen ist das Netz auf eine bessere bzw. genauere Synchronisa- tion auszurichten. D.h. die Core- und die Distributionse- bene sollen nachgerüstet werden (in RiLi sind dies die Erschliessungsringe). Dies ermöglicht es, bei Bedarf eine genauere Synchronisa- tion auf den Abschnitten zur Verfügung zu haben. | PTP und SyncE sollen bis hinunter auf die Abschnittsrouter zur Verfügung stellen. |
| Netzausrüs- tung IPv6 | Grundsätzlich ist die Netz- ausrüstung IPv6 ready. | Die Netzwerkausrüstung muss native IPv6 vollumfäng- lich unterstützen und beste- hende Ausrüstung im Access sind für ein Management über IPv6 zu konfigurieren. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem ältere Geräte zwar grundsätzlich IPv6 anbieten, dass aber der Betrieb dann doch Mängel im IPv6-Bereich zeigt. | Einzusetzende Geräte und Services prüfen. |
| Tool (RiLi Kap. 5- 9) | IPAM/DDI-Tool: kein dedi- ziertes Tool im Einsatz | n.a. | IPAM/DDI-Tool wird Ende 2019 zur Verfü- gung gestellt |
|  | NAC: kein vom NMS ge- trenntes NAC im Einsatz | Die RiLi fordert ein zentrales Security Management, das unabhängig vom NMS die NAC- Funktion verwaltet. | NAC-Tool wird 2020 zur Verfügung gestellt - proaktiv sind keine Massnahmen durch die GE erforderlich2 |
|  | NMS: Cisco Prime im Ein- satz, ok | Prime ist die hauseigene Cisco Lösung und vollständig aus Cisco ausgelegt. So- lange ausschliesslich Cisco Geräte im Einsatz sind, ist dieses NMS ok. | Mittelfristig auf ein her- stellerunabhängiges NMS umsteigen.3 Dies ermöglicht den Einbe- zug auch von nicht- Cisco Geräten in die Netzüberwachung bspw. beim Einsatz von IP auf den einzel- nen Tunnelanlagen. |

2.3.      Zusammenfassung und wichtigste Erkenntnisse

Das IP-Netz BSA der GEVII ist als 3-Layer-Netz mit den Layern Core, Distribution und Access realisiert. Die Erschliessungsringe (Core, Distribution) bieten mit Ausnahme der Verbindungen zum Kanton SH genügend Bandbreite und sind klassisch als L3-Netz ausgelegt. Die Access- Ringe terminieren an geografisch getrennten Distributions-Knoten. Allerdings sind noch an verschiedenen Orten Stichleitungen realisiert.

Als NMS wird Cisco Prime eingesetzt, welches grundsätzlich die geforderten Funktionen ab- decken kann. Es ist keine betrieblich getrennte Network Access Control (NAC) vorhanden. Wie in allen anderen GE ist kein IPv6 im Einsatz.

Das Netz entspricht in vielen Aspekten den Vorgaben der Richtlinie. Insbesondere die physi- sche Topologie bietet eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung im Sinne der Richtlinie.

Im Hinblick auf ein dienstorientiertes Netz, wie dies von der Richtlinie gefordert wird, sollen die Erschliessungsringe auf MPLS umgerüstet werden und die Layer Core und Distribution logisch zusammengeführt werden. Für die Realisierung eines dienstorientierten Netzes ist im Bereich Erschliessungsring zudem höherwertigere Netzwerkausrüstung als die aktuell eingesetzte Campus-Ausrüstung notwendig. Zudem muss Service Management Funktionalität im NMS eingeführt werden, d.h. dienstbezogenes Konfigurieren, Überwachen und Reporten. Die vor- handenen Stichleitungen sollen überprüft und nach Möglichkeit redundant (zweibeinig) er- schlossen werden.

2 Das NAC-Tool soll zentral beschafft werden, aber dezentral durch die GE betrieben werden. Ziel ist es, ein ein- heitliches Tool zur Verfügung zu haben, um damit auch nach einheitlichen Gesichtspunkten arbeiten zu können. D.h. nicht, dass die Betriebsprozesse überall identisch sein müssen, sondern dass überall ein ähnliches Sicher- heitsniveau erreicht werden soll.

3 Herstellerunabhängige Network Management Systeme wie bspw. Solarwinds haben den grossen Vorteil, dass sie von Haus aus, unterschiedlichste Produkte verschiedener Hersteller unterstützen bzw. integrieren müssen. Schlussendlich ist es aber auch eine Frage der Maturität der Betriebsorganisation, auf welchen Tool man aufset- zen will oder kann. r