Vollzugskontrolle Erdwärmesonden-Bohrungen im Kanton Zürich

Teil A: 	Leistungsbeschrieb

A1	Leistungsbeschrieb	2

A2	Relevante Grundlagen	4

# Leistungsbeschrieb. ## A1.1 Ausgangslage und Auftragsziel Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) der Baudirektion des Kantons Zürich bewilligt jährlich über 2000 Erdwärmesondenanlagen, Tendenz steigend. Davon sollen jährlich ca. 120 Bohrungen während den Bohrarbeiten auf die Einhaltung der gewässerschutzrechtlichen Bestimmungen hin kontrolliert werden. Die genaue Beschreibung der Aufgaben ist im Kapitel A1.2 aufgeführt. Projektziel: Die Baustellen so zu kontrollieren, dass nicht korrekte Handhabungen erkannt und geahndet werden können. A1.2 Leistungen Hauptangebot Auslösung der Kontrolle: Das AWEL beauftragt per Mail direkt die für die Kontrolle zuständige Fachperson unter Zustellung der ausgestellten Bewilligung, sobald die Bohrfirma den Beginn der Arbeiten gemeldet hat. Dies entspricht der Auftragserteilung zur Vollzugskontrolle. Die Kontrolle hat durch eine erfahrene Fachperson (Geologe / Ingenieur) zu erfolgen. Für jede Kontrolle ist unmittelbar ein Protokoll zu erstellen und dem AWEL als PDF-Datei zuzustellen. Bemängelte Punkte sind detailliert aufzuführen und zu belegen (Belegfotos sind zu archivieren und bei Bedarf dem AWEL zur Verfügung zu stellen). Das AWEL stellt eine Protokollvorlage zur Verfügung. Zu jeder Kontrolle gehört ein Gespräch mit dem verantwortlichen Geräteführer bzw. dessen Stellvertreter, evtl. einem Vertreter der Bauherrschaft und – falls erforderlich – eine Rücksprache mit der Bohrunternehmung/Bauherrschaft. Folgende Kontrollpunkte sind durchzuführen und zu protokollieren: - Ist die Verfügung inkl. Plan (Kopie) auf der Baustelle? - Werden Sondenzahl und -länge gemäss der Bewilligung ausgeführt? - Entsprechen die Bohransatzpunkte dem bewilligten Situationsplan (im Speziellen zu prüfen ist der Mindestabstand vom 2.5 m zur Grundstücksgrenze) - Falls verlangt: Wurden Proben für geologische Profilaufnahme genommen? - Falls verlangt: Wurde der Geologe avisiert? - Entsorgung des Bohrwassers und –schlamms unter Angabe der Entsorgungsart: - Falls nötig: Liegt eine Bewilligung/Zustimmung der Gemeinde zum Entwässerungskonzept vor? - Erfolgt die Entsorgung des Bohrwassers und -schlammes fachgerecht? (bei Einleitung in Kanalisation und Gewässer: ph-Wert, Trübung). - Hinterfüllung: - Ist eine Injektionsanlage auf Platz verfügbar? - Mit Hilfe eines Injektionsrohres von unten nach oben? - Anzahl der Injektionsrohre? - Wurden diese markiert? - Wurden weitere Hilfsmittel verwendet? - Wurde der Hinterfüllungsvorgang elektronisch protokolliert? - Zeitpunkt: Unmittelbar nach Versetzen der Erdwärmesonden bei gesetzter Verrohrung? - Art der Hinterfüllung (Fertigmischung (Fabrikat / Solldichte), Bohrstellenmischung (Rezeptur)) - Wenn möglich: Dichte der Hinterfüllung bestimmen und vergleichen mit Solldichte - Wenn möglich: Vergleich theoretisches Volumen der Hinterfüllung mit effektiv eingebrachter Menge - Wurde die Hinterfüllung mit reinem Wasser angemischt? - Ist das Bohrloch hinterfüllt bis OKT? - Gewässerschutz: - Antreffen von umweltrelevanten Aspekten wie Grundwasserzutritt, Gaszutritt, Kavitäten, Altlasten, ölhaltiger Gesteine etc.? Wurden diese gemeldet (Tel. an AWEL) und im Bohrprotokoll vermerkt? - Wurde ein technischer Einbau zur Verhinderung des Wegfliessens der Suspension (Strumpf, perm. Verrohrung) gemäss Auflagen Zonen C und E eingebracht? - Entspricht die Minimalausrüstung der Bohrfirma den Vorgaben der BAFU-Vollzugshilfe? - Ist das Bohrverfahren dem Untergrund angepasst (BAFU-Vollzugshilfe)? - Sind die Umweltschutzbestimmungen (Luftreinhaltung, Lärm) eingehalten? - Welcher Sondentyp & Druckstufe wird eingebaut? - Falls Unterakkordant: Ist dies korrekt kommuniziert? - Sind Verstösse gegen die Bewilligungsauflagen (Verfügung) festgestellt worden? - Wurden Kontrollpunkte nicht erfüllt? Strafanzeige: Werden bei einer Kontrolle gravierende Widerhandlungen gegen die gewässerschutzrechtliche Bewilligung festgestellt, so hat die kontrollierende Fachperson das AWEL umgehend zu informieren. Entscheidet sich das AWEL, eine Strafanzeige bei der Kantonspolizei, Tier und Umweltschutz, zu veranlassen, so hat die Fachperson alle Tätigkeiten, die eine sachgemässe Verzeigung erfordert, vorzunehmen und dem AWEL einen Entwurf der Strafanzeige inkl. Beilagen vorzulegen. Jahresbericht: Verfassen eines Jahresberichtes über die Resultate der Vollzugskontrollen jeweils eines Kalenderjahres bis spätestens 28. Februar des Folgejahres und eine jährliche Besprechung beim AWEL, Abteilung Gewässerschutz..

# Relevante Grundlagen

[1] Norm SIA 384/6 Erdwärmesonden von 2021 Die nachfolgenden Grundlagen können über die angegebenen Links bezogen werden. [2] «Energienutzung aus Untergrund und Grundwasser» Planungshilfe AWEL Juni 2010 [3] «Wärmenutzung aus Boden und Untergrund» Vollzugshilfe BAFU 2009 [4] Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EG GSchG), § 8 [5] Gewässerschutzgesetz (GSchG SR 814.20), Art. 1 Abs. b/ Art. 6 / 19 / 22 / 43 Abs 3 [6] Gewässerschutzverordnung (GSchV SR 814.201), Art. 32 [7] Bauverfahrensverordnung (BVV LS 700.6), Anhang Ziffer 5.5.1

| Ort und Datum: ____________________ | Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift: ______________________ |
| --- | --- |